KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
zgodnie z art. 3 ust l pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, póz. 1227)
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa hali  widowiskowo – sportowej w Niemodlinie
LOKALIZACJA OBIEKTU

Działki  oznaczone numerami: nr  911/7,911/50, 1004/1 i 1004/2, obręb Niemodlin, jednostka ewidencyjna - Niemodlin miasto,  
1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie  obejmuje budowę hali widowiskowo – sportowej w Niemodlinie, powiat opolski. Projektowana hala będzie budynkiem nowym, wolnostojącym, niepodpiwniczonym, w części  sali sportowej – parterowym, a w części zaplecza  - dwu kondygnacyjnym. na działkach oznaczonych numerami  911/7, 911/50, 1004/1 i 1004/2 -obręb Niemodlin położonych przy ul. Reymonta. 
Podstawowe parametry techniczne: 

· Powierzchnia zabudowy:             -                                                 1.622,39  m2
· Powierzchnia całkowita :             -                                                 2.036,06  m2
· powierzchnia użytkowa:              -                                                 1.869,48  m2
· kubatura:   budynku hali:             -                                             18.208,709  m3
· długość budynku hali :                 -                                                        55,56  m
· szerokość budynku hali:              -                                                        36,18  m
· wysokość budynku hali:              -                                                        11,68  m 
·  ilość kondygnacji budynku hali:     -    2 (parter, 1 piętro w części  zaplecza)
· poziom  budynku hali:                     -                                         166,3 m n.p.m. 
                                                                            (o,3 m nad otaczającym terenem)
· widownia:                                      -                               260 miejsc siedzących 
                                                                               + 94 miejsca na  trybunach 
· maksymalna ilość osób w hali:   -                                                         600  
Zakres przedsięwzięcia obejmuje również:

· budowę dróg, chodników i parkingów o łącznej  powierzchni 2.062,11 m2, 
w tym miejsca parkingowe dla 27 samochodów osobowych i 4 autobusów,
· urządzenie terenów zieleni o pow. 6.582,50 m2. 
Obiekt swoimi gabarytami jak też kształtem bryły, nawiązuje do istniejących budynków szkoły na sąsiedniej działce. Budynki o większej kubaturze znajdują się w niewielkiej odległości po przeciwnej stronie ul. Reymonta w kierunku zachodnim. Po północnej stronie stoją bloki mieszkalne czterokondygnacyjne, wysokością przekraczającą obiekt hali. Budynek będzie stanowił uzupełnienie istniejącego układu urbanistycznego. 
Hala może pełnić funkcje sportowe, kulturalne lub oświatowe, w zależności od odbywających się w niej spotkań. Sala widowiskowa może pełnić rolę, jako sala gimnastyczna, scena teatralna, sala wykładowa bądź sala zabaw. We wszystkich tych przypadkach zapewnione jest pełne zaplecze socjalne oraz spełnione są wymagania ewakuacji, bhp i sanitarne.
Hala na poziomie parteru jest w pełni przystosowana do korzystania z niej przez osoby niepełnosprawne. Szatnie, umywalnie, toalety są dostępne dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Dzięki temu osoby niepełnosprawne mogą korzystać z sali sportowej nie tylko jako widzowie, ale także jako zawodnicy. W pobliżu pomieszczeń socjalnych wydzielono salę do ćwiczeń dla osób niepełnosprawnych, gdzie mogą być prowadzone specjalne zajęcia gimnastyczno-ruchowe dla tych osób.
2.  Funkcje obiektu
Na parterze budynek podzielony jest na dwie części: salę widowiskowo-sportową, oraz zaplecze socjalno-techniczne, w którym zlokalizowane są: hol wejściowy wraz z szatnią, szatnie i łazienki dla sportowców, pokój nauczyciela (trenera) - pomieszczenie do udzielania pierwszej pomocy, magazyn sprzętu sportowego, sala do ćwiczeń oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze, kotłownia i wentylatornia. Do holu wejściowego przechodzi się z zewnątrz, po schodach oraz rampie dla osób niepełnosprawnych, przez przeszklony wiatrołap. Hol będący głównym elementem komunikacyjnym, ze względów ewakuacyjnych, ma wysokość 3,3 m. Stąd możliwe jest bezpośrednie wejście do sali sportowej. Hol zawiera otwartą, główną klatkę schodową w obiekcie, prowadzącą na widownię i do solarium, które są zlokalizowane na pierwszym piętrze. Przy wejściu znajduje się szatnia dla widzów umieszczona pod płytą widowni. Hol wraz ze schodami stanowi wydzieloną przestrzeń pożarową.
Pomieszczenia dla sportowców dostępne są z korytarza stanowiącego ciąg komunikacyjny równoległy do sali sportowej. Korytarz ten stanowi drogę ewakuacyjną i prowadzi z jednej strony do holu wejściowego, a z drugiej do wymkniętej klatki schodowej. W obiekcie zaprojektowano dwie klatki schodowe, którymi można się dostać na poziom l piętra, na którym znajduje się widownia oraz pomieszczenia rekreacyjne. W części zaplecza zlokalizowane są pomieszczenia techniczne stanowiące wydzielone strefy pożarowe. Są to centrala wentylacyjna, dostarczająca i usuwająca powietrze z pomieszczeń zaplecza na parterze i l piętrze, oraz kotłownia. Przestrzeń zamknięta, nieużytkowa pod widownią, wykorzystana jest na przeprowadzenie instalacji wodnej, elektrycznej, oraz kanałów wentylacji mechanicznej.
Zasadniczą część budynku stanowić będzie sala o powierzchni 1161,08 m2. Wolna wysokość sali wynosić będzie 7,5 m. Na sali zmieści się pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę ręczną. Możliwe będzie także podzielenie sali na trzy części, 
z których każda może pomieścić niepełnowymiarowe boisko do gry 
w koszykówkę. W projekcie założono również, że sala będzie służyć do prezentacji przedstawień teatralnych i szkolnych, oraz organizowania innych imprez rozrywkowych lub szkoleniowych wymagających dużej powierzchni użytkowej. W projekcie założono przeszklenia na bocznej i na szczytowych ścianach budynku, co zapewni dobre doświetlenie sali. Istotnym elementem wystroju wnętrza jest specjalna konstrukcja dachu hali z drewna klejonego (dźwigary, rygle, pławnie) malowanego bezbarwnie w ten sposób, aby widoczny był rysunek drewna. Jest ona widoczna z sali oraz widowni. Sala posiada dwie pary drzwi ewakuacyjnych, prowadzących bezpośrednio na zewnątrz budynku, wyposażonych w okucia antypaniczne.
Na pierwszym piętrze znajduje się widownia otwarta na salę sportową. Mieści ona 260 miejsc siedzących ustawionych w trzech grupach po 5 lub 2 rzędów. Podłoga widowni zostanie wykonana w spadku od poziomu +1,20 w najniższej części do poziomu +3,62 metrów przy wejściach z klatek schodowych i wykonana z płyty żelbetowej stanowiącej rozdzielenie stref p.poż. Stopnie podłogi będą wykonane z kształtowników stalowych malowanych farbami ogniochronnymi (pęczniejącymi). Od sali widownia oddzielona będzie  balustradą stalową złożoną z części pionowej i poziomej o sumarycznej długości 1,2 m. W środkowej części widowni wydzielone są miejsca dla komentatorów widowisk odbywających się 
w hali. Widownia wraz z salą sportową stanowią jedną strefę pożarową. Pod wspornikiem, stanowiącym najniższy poziom widowni, znajdują się przestrzenie umożliwiające instalację ruchomych trybun dla widzów. Po ich wysunięciu możliwe jest uzyskanie dodatkowych 94 miejsc siedzących dla publiczności ustawionych 
w 2 rzędach.
Z tyłu widowni zlokalizowane są dwa zespoły sanitariatów ogólnodostępnych dla widzów: damski i męski.
Na pierwszym piętrze znajdują się również połączone bezpośrednio z klatkami schodowymi, dwa pomieszczenia sportowo-rekreacyjne. Jednym jest sala gimnastyczna o powierzchni 44,10 m2, z własnym zespołem socjalnym, która będzie wykorzystana jako siłownia. Drugie pomieszczenie o powierzchni 39,45 m2  przeznaczone jest do adaptacji na gabinet masażu.
3. Obsługa komunikacyjna.
Wjazd na teren hali zapewniony będzie od strony ul. Reymonta (dz.   nr   610).   Zostanie wybudowana   droga przeciwpożarowa wraz placem manewrowym, parkingi i  chodniki. Konstrukcja nawierzchni zjazdu, drogi p.poż., placu manewrowego i parkingów:   nawierzchnia z kostki betonowej z betonu wibroprasowanego gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm.
4.    Powierzchnia zajmowanej nieruchomości.
Łączna powierzchnia działek  przeznaczonych pod budowę hali, oznaczonych numerami 911/7, 911/50, 1004/1 i 1004/2,  wynosi 1,0267 ha. 
5.   Dotychczasowy sposób wykorzystywania ww. terenu.Teren na którym planowana jest inwestycja jest terenem nieużytkowanym niezagospodarowanym.
6.   Pokrycie szatą roślinną.
Teren porośnięty jest trawą i chwastami ruderalnymi. 
7.  Rodzaj technologii.

Hala będzie posadowiona w sposób bezpośredni na żelbetowej płycie fundamentowej, wykonanej ze zbrojonego  betonu klasy B-20.  
Budynek hali wykonany zostanie  w technologii tradycyjnej murowano-żelbetowej. Ustrój nośny ścian i żelbetowych słupów ze zbrojonego betonu klasy B 25, podpierających w sposób swobodny wiązary dachowe z drewna klejonego. 
Strop w zapleczu sali sportowej będzie żelbetowy  wykonany jako płyta żelbetowa zbrojona grubości 18 cm wylewana na mokro z betonu klasy B25 z pochyłą płytą trybuny sportowej podpartej na ścianach wewnętrznych nośnych. 
Ściany nośne zewnętrzne w sali sportowej wykonane będą z pustaków gazobetonowych grubości 30 i 48 cm. Ściany wewnętrzne z cegły pełnej grubości 25 cm. Wewnątrz budynku zaprojektowano belki jako podpory pośrednie dla oparcia stropu nad parterem wylewane na mokro ze zbrojonego betonu klasy B25. 
Nadproża oraz wieńce zaprojektowano jako żelbetowe, wylewane na mokro ze  zbrojonego betonu klasy B25. 
Płytę podposadzkową na sali gimnastycznej zaprojektowano jako żelbetową grubości 10 cm, natomiast na zapleczu hali o grubości 15 cm ze zbrojonego betonu klasy B 20.
Schody wewnętrzne zaprojektowano jako schody płytowe, dwubiegowe 
o grubości płyty 15 i 18 cm, wylewane na mokro ze zbrojonego betonu klasy B25.

Dach jest zaprojektowany w kształcie łuku, który na okapach bocznych przechodzi w łuki  o mniejszych promieniach. Pokrycie dachu zostanie wykonane w systemie KAL-ZIP. Stanowi go od wnętrz blacha stalowa trapezowa, na której położone jest ocieplenie z wełny mineralnej w dwóch warstwach: dolna warstwa jest typową wełną ociepleniową grubości 10,0 cm, zaś górną warstwę stanowi twarda wełna dachowa grubości 6,0 cm. Pokrycie dachu wykonane zostanie z blachy aluminiowej w kolorze naturalnego aluminium.

Konstrukcja dachu hali sportowej to kratownice z drewna klejonego warstwowo 
w rozstawie 6,3 m. Elementy pasów i krżyżulców dwu-gałęźne, monolityzowane przy pomocy śrub M20 co 100 cm. Obciążenia z dachu przekazywane będą  na słupy za pomocą dwóch podpór. Podpory kratownic to podpora przegubowa stała oraz łożysko przegubowo-przesuwne neoprenowe lub stalowe z łożyskiem tocznym. Konstrukcję dachu uzupełniają płatwie w rozstawie 3 m o schemacie belki wolnopodpartej o rozpiętości 6,4 m. Drewno elementów zadaszenia zewnętrznego hali, ze względu na stałe narażenie na oddziaływanie zmiennych warunków atmosferycznych, zostanie zabezpieczone przez impregnowanie ciśnieniowe (impregnacja CCA typ C). Drewno zastosowane do budowy hali musi posiadać aktualną aprobatę techniczną wydaną przez Instytut Techniki Budowlanej, odpowiednią klasę odporności ogniowej oraz Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny. 

Blachy węzłowe ze stali 18G2. Płatwie mocowane do kratownic przy pomocy okuć systemowych 3MF. Kratownica zostanie wykonana  techniką obróbki cyfrowej. Stężenia projektuje się jako pręty gr. 22 mm ze stali ST3S, łączone nakrętkami napinającymi otwartymi M16 wg PN-57/M-52269.

Elewacje    zewnętrzne    budynku    są   zaprojektowane    w    systemie    szkieletu żelbetowego, wypełnionego bloczkami gazobetonowymi w dwóch grubościach, które ocieplone zostaną styropianem i otynkowane tynkiem mineralnym. Pylony na elewacjach szczytowych wykończone będą metalowymi kasetami elewacyjnymi.

Ściany wewnętrzne to ściany z cegły pełnej i ściany z płyt gipsowo - kartonowych.

Ślusarka zewnętrzna i wewnętrzna okienna: aluminiowa i drewniana, drzwiowa: aluminiowa, stalowa i drewniana. Szklenie typu Float, bezpieczne, klejone, hartowane.  
Podłoga sportowa: o konstrukcji elastycznej, wentylowana na podwójnych legarach. Wykończenie podłogi stanowi wykładzina sportowa. Dopuszcza się wykonanie podłogi z parkietu malowanego lakierami zabezpieczającymi 
i antypoślizgowymi  o wysokim współczynniku odporności na ścieranie.
8.  Rodzaje instalacji.
Hala widowiskowo - sportowa wyposażona jest w kompletną instalację wodno-kanalizacyjną,  centralnego ogrzewania,  gazową,  wentylacyjną i elektryczną, Instalacje opracowano dla III strefy klimatycznej wg PN-82/B-02403.
· instalacja wodno - kanalizacyjna:

zgodnie z wymogami p.poż. budynek będzie zasilany z dwóch   niezależnych   przyłączy   do   istniejącej   miejskiej   sieci wodociągowej   oraz  podłączony  będzie  do  istniejącej  sieci   kanalizacji  sanitarnej.  

Dla celów instalacji p.poż przewidziano dwa  hydranty o wydajności l dm3/s

· instalacja centralnego ogrzewania:

pomieszczenia sali sportowej i widowni będą ogrzewane za pomocą instalacji wentylacji mechanicznej z ogrzewaniem powietrznym poprzez zastosowanie centrali wentylacyjnej z rekuperacją, która nadmuchuje gorące powietrze na salę gier i widownię. Ogrzewanie pomieszczeń na zapleczu zostało zaprojektowane za pomocą stalowych płytowych grzejników wodnych

· instalacja  gazowa:

zasilanie kotłowni budynku w gaz odbywać się będzie z istniejącego gazociągu średnioprężnego. 

W   budynku  przewiduje  się  kotłownię gazową,  która  będzie  zasilać  instalację centralnego ogrzewania grzejnikową instalację wodnych nagrzewnic powietrza central klimatyzacyjnych oraz instalację przygotowania ciepłej wody użytkowej. Zastosowano kotłownię  wodną z jednym kotłem stalowym o mocy maksymalnej 210 kW, opalanym gazem GZ50, z palnikiem nadmuchowym dwustopniowym. Całością sterować będzie regulator  pogodowy  kotła  i  stref grzewczych.   Kotłownia  podawać  będzie wodę  o parametrze 80/60 °C dla obiegu nagrzewnic powietrza oraz obiegu przygotowania c.w.u.
Obieg grzewczy instalacji grzejnikowej będzie posiadał niezależny układ regulacji temperatury zasilania oraz zredukowane parametry 75/55 °C. Instalacja   gazowa   zaopatrzona   będzie   w   aktywny   system   bezpieczeństwa,
·  instalacja  wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej: w hali  zaprojektowano klimatyzację dla sali sportowej wraz z trybunami  oraz wentylację mechaniczną pomieszczeń zaplecza socjalno technicznego, wentylatory  przewidziano na dachu hali wentylatory, przyjęto następujące założenia:
-   temperatura powietrza w okresie zimowym wynosi -20 °C,
-   wilgotność względna powietrza w okresie zimowym wynosi 100 %,
-   temperatura powietrza w lecie wynosi 30 °C,
-   wilgotność względna powietrza w lecie wynosi 45 %,
-    minimalna ilość powietrza wentylacyjnego ze względów higienicznych wynosi Vmin = 30 m3/h,
Temperatury pomieszczeń w zimie:

    - sala sportowa    -   200 c
    - natryski             -   240 C

    -  przebieralnie    -   240 C

    -  magazyn          -   160 C
    -  pomieszczenia pomocnicze   200 C
Zadaniem klimatyzacji jest zapewnienie właściwych warunków temperatury w zimie lecie oraz dostarczenie wymaganej ilości powietrza zewnętrznego do sali sportowej. W obiekcie zastosowany będzie zespół nawiewno - wywiewny o wydatku i = 16 000 m3/h w wersji zewnętrznej pracujący w systemie automatycznym. Przyjęto schemat uzdatniania powietrza w centrali z recyrkulacją, z wykorzystaniem odzysku ciepła 

Zastosowano wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną zapewniającą 30 m3/osobę ilości świeżego powietrza ogrzewanego w okresie zimowym do temperatury 20 °C. 

Ze względu na strefy p.poż. w instalacjach wentylacyjnych wprowadzone będą zabezpieczenia:

- klapy p.poż. o odporności ogniowej 60 min w ścianach maszynowni i holu parteru oraz w stropie między parterem a 1-szym piętrem,

-  zabezpieczenie ogniochronne systemu CONLIT 150 A/F o odpowiedniej   odporności ogniowej kanałów od klap p.poż. do przegród podziału na strefy oraz przy przejściach przez strefy, których nie obsługują.

· instalacja elektryczna:

zasilanie obiektu zrealizowane zostanie linią kablową poprzez złącze kablowe wraz 
z przyłączeniowo-pomiarowym ZZP. 

Dla potrzeb budynku przewiduje się instalacje wewnętrzne: oświetlenia i gniazd , oświetlenia awaryjnego z zastosowaniem indywidualnych  inwerterów, przed porażeniem oraz przeciwprzepięciowe.  Dla budynku zaprojektowano instalację odgromową. W pomieszczeniach zastosowano oświetlenie świetlówkowe. W sali gimnastycznej zastosowano   naświetlacze  ze  źródłami   metalohalogenkowymi.   Sterowanie  zasilania oświetlenia  sali odbywać się będzie z pokoju nauczyciela poprzez tablicę sterowniczą.  Przewidziano również oświetlenie ewakuacyjne i kierunkowe dla wskazania dróg ewakuacyjnych z budynku, z indywidualnymi inwerterami zapewniającymi nieprzerwaną pracę oświetlenia przez 2 godziny po zaniku zasilania,
· instalacja kanalizacji deszczowej

wody opadowe i roztopowe z dachów  i powierzchni utwardzonych (chodniki, place, drogi wewnętrzne) będą odprowadzane do istniejącej na terenie działki sieci  kanalizacji deszczowej,
9.  Przewidywana ilość wykorzystywanych surowców,  materiałów, paliw oraz energii w trakcie eksploatacji.
· gaz:
      -          23,0 m3/h,
· woda:
      -            6,6 m3/h,
· moc grzewcza                                -         196,2 kW

· energia elektryczna                        -           72,9  kW 
· urządzenia i elementy, które będą zabudowane w hali  to sprzęt i urządzenia sportowe 
10.   Ewentualne warianty przedsięwzięcia. 
· wariant I polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia polegałby na dotychczasowym sposobie użytkowania terenu.
· wariant II -polegający na budowie hali widowiskowo- sportowej
W związku ze ściśle określonymi wymaganiami zawartymi  w projekcie hali jak również  warunkami  budowy oraz  przyszłej eksploatacji hali   nie planuje się innych wariantów niż omówiony w niniejszej informacji.
11.   Rozwiązania chroniące środowisko
W celu zapobieżenia jakimkolwiek negatywnym oddziaływaniom na środowisko planowanego przedsięwzięcia zaleca się spełnić następujące rozwiązania techniczne i organizacyjne:
· etap realizacji:
Należy dopilnować, ażeby na terenie budowy hali wszelkie powstające odpady były segregowane a następnie przekazywane uprawnionemu odbiorcy. Wyłaniając wykonawcę budowy powinno się preferować podmioty posiadające uregulowaną sytuację formalno - prawną w zakresie wytwarzania odpadów.
· etap eksploatacji:
Obiekt należy wyposażyć w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów w miejscu ich powstawania, należy je magazynować w sposób selektywny bezpieczny dla środowiska 
i zdrowia ludzi a następnie przekazywać uprawnionym odbiorcom.   Niezabudowany tern wokół hali  zostanie zagospodarowany jako tereny zieleni.
12.   Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub odpadów:

· odprowadzanie ścieków:
             -            1,7 l/s,
· odprowadzanie wód opadowych:  -          28,0 l/s,
.
· odpady stałe:
              -         220 dm3/tydzień
· wody opadowe z terenu utwardzonego będą odprowadzane na teren nieutwardzony działki.
13.    Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Funkcjonowanie  projektowanej hali nie będzie powodować szkodliwych oddziaływań transgranicznych.
14.   Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, póz. 880 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia
W rozumieniu ustawy o ochronie przyrody planowana inwestycja znajduje się poza terenem objętym programem NATURA 2000.
15. Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania (dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska) spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości i środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu:
Projektowana hala widowiskowo-sportowa zaliczona została do inwestycji, dla której nie jest określona potrzeba utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
