KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA
Wg. Art. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  9D. U. z 2008 r. Nr 199. Poz. 1227)

1.  Dane podmiotu planującego podjecie realizacji przedsięwzięcia

Gmina Niemodlin ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37  49 – 100 Niemodlin

2. Nazwa przedsięwzięcia 

Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Jaczowice – Jakubowice. Gmina Niemodlin.

3. Lokalizacja przedsięwzięcia

 Jaczowice – Jakubowice gm. Niemodlin.
Jednostka ewidencyjna 160907-5 Niemodlin obręb 0007 Jaczowice ark. 1.  

Działki : 233; 229/1; 147; 146; 145/1; 143/2; 227; 241; 101; 102; 103; 104; 105.

Jednostka ewidencyjna 160907- 5 Niemodlin obręb 0008 Jakubowice ark. 1.  

Działki : 75/1; 72/1; 70; 68/1; 67; 66/1; 62; 61; 60; 81; 84; 88; 52/4; 52/3; 91; 92; 38/1; 95/2; 95/1; 101; 102; 108; 109; 112; 116/1; 117; 120; 121; 126/1; 125/3; 125/2/ 125/4; 23/2; 15/3; 20/2; 165.
Jednostka ewidencyjna 160907- 5 Niemodlin obręb 0008 Jakubowice ark. 2.  

Działki : 15/3, 165, 20/2, 23/2.
Jednostka ewidencyjna 160907- 5 Niemodlin obręb 0004 Grabin ark. 4.  

Działki : 484; 437/2; 428/2; 429; 430; 431/1.
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach stanowiących własność Gminy Niemodlin, 
Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, Agencji Nieruchomości Rolnych i właścicieli prywatnych.

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie ma zabudowy mieszkaniowa.

4. Rodzaj przedsięwzięcia 
Inwestycja liniowa

5. Skala przedsięwzięcia;
Sieć wodociągowa tranzytowa PVC 160 mm  L – 3476,0 m. 

6. Obsługa komunikacyjna.

- ------------------------
7. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, powierzchnia obiektu budowlanego    

            oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania.
W fazie budowy przedsięwzięcia wystąpi czasowa zmiana sposobu zagospodarowania terenu zajętego przez pas montażowy sieci wodociągowej. Sieć wodociągowa ma charakter inwestycji liniowej, nie zajmującej teren na powierzchni ziemi w fazie jej eksploatacji. Na powierzchni ziemi nie pozostaną żadne elementy sieci wodociągowej. 

W obrębie budowy realizacja przedsięwzięcia spowoduje ograniczenia użytkowania wzdłuż osi wodociągu w fazie budowy. W pasie tym obowiązywał będzie zakaz lokalizowania obiektów budowlanych a odstąpienie od tej reguły będzie wymagało każdorazowo ustalenia bezpiecznej odległości od wodociągu z administratorem sieci.

W trakcie realizacji inwestycji nie zachodzi konieczność wycinki drzew i krzewów,  

 jak również zieleni. 
8. Pokrycie nieruchomości szatą roślinną.
Inwestycja liniowa zlokalizowana jest głównie na gruntach ornych i łąkach. W związku z powyższym roboty należy rozpocząć w okresie jesiennym, po zebraniu płodów rolnych. Przed przystąpieniem do wykopów ziemię uprawną usunąć poza pas robót, a po zakończeniu robót rozplantować w miejsce uprzednio usunięte.

9. Rodzaj technologii.

Do budowy sieci wodociągowej tranzytowej przewidziano rury z PCV lub PE.  Połączenia odcinków rur szczelne. Uzbrojenie w zasuwy odcinające z żeliwa o połączeniu kołnierzowym.
10.      Ewentualne warianty przedsięwzięcia.
Dla inwestycji budowy sieci wodociągowej tranzytowej łączącej dwa istniejące układy sieci wodociągowej rozdzielczej z miejscowości Jaczowice do miejscowości Jakubowice nie sporządzano wariantów przedsięwzięcia. Przyjęto rozwiązanie połączenia istniejących sieci wodociągowych jak najkrótszym odcinkiem tranzytowym. Jest to optymalne rozwiązanie pod względem ekonomicznym i technicznym. 
11.  Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz  

             energii.
Zapotrzebowanie na wodę
Woda zużywana będzie do płukania i dezynfekcji sieci.
Ilości wody wyliczono w oparciu o szacunki eksploatacyjne obecnego systemu - zużycia 3,5 m3 na każde 100 mb eksploatowanych sieci rocznie. Pobór wody do płukania z miejskiej sieci wodociągowej.
Zapotrzebowanie na energię
W procesie eksploatacji sieci wodociągowej nie nastąpi zapotrzebowanie na energię elektryczną.
Zapotrzebowanie na materiały 

Eksploatacja sieci wodociągowej wymagać będzie zużycia materiałów o asortymencie podobnym do materiału zabudowanego w trakcie realizacji.

Podstawowe materiały instalacyjne niezbędne w trakcie eksploatacji to:
-  rury wodociągowe PVC 160 mm

- zasuwy sieciowe Ø150 mm

- kształtki  Ø150 mm

Zapotrzebowanie na materiały instalacyjne związanych z siecią wodociągową określono na ok. 0,1 % materiałów zabudowanych w trakcie realizacji rocznie. Dotyczy to rur i kształtek. 
Wykorzystywane źródła energii odnawialnej.


------------
12.  Rozwiązania chroniące przyrodę. 

Ze względu na zakres oraz specyfikę przedsięwzięcia mogące wystąpić, negatywne oddziaływanie na środowisko ma największe natężenie i zakres w fazie jego realizacji. Przede wszystkim oddziaływanie w tej fazie jest zależne od wykonawcy robót oraz inspektora nadzoru, którzy winni zdawać sobie sprawę z możliwości wystąpienia zagrożeń środowiska. Uciążliwości i niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko związane z jej realizacją nie mogą być całkowicie wyeliminowane. Jednakże poprzedzenie robót budowlanych szczegółowym planem i harmonogramem robót, uwzględniającym zabezpieczenia ekologiczne w znacznym stopniu może ograniczyć negatywny wpływ przedsięwzięcia. Ścisłe przestrzeganie tych planów ma na celu zapewnienie:

- odpowiedniej organizacji robót, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów, maszyn, urządzeń i samochodów przed awariami, nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku,

-  odpowiedniego sprzętu i środków transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko,

-  jakość wykonywanych robót, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie częstotliwości i zakresu późniejszych koniecznych remontów, stałego nadzoru nad wykonawstwem i ich pracownikami.

W celu ograniczenia szkodliwości działalności budowlanej, wykonawca zobowiązany  

jest odpowiednimi przepisami prawnymi do:

-  sprawdzenia czy materiały użyte do budowy posiadają odpowiedni dokument normalizacyjny lub certyfikacyjny, względnie aprobatę,

-  sprawdzenie, czy używane do budowy maszyny i inne urządzenia techniczne spełniają ustalone wymagania ochrony środowiska dopuszczające je do produkcji lub obrotu, dopilnowania, by naprawiono wszystkie szkody powstałe w wyniku korzystania z terenu czasowo zajętego dla potrzeb budowy,

-  dopilnowania, aby uporządkowano teren budowy po zakończeniu robót, czuwania, aby przy wykonywaniu robót budowlanych przestrzegano wymagań ochrony środowiska.

Działania zmierzające do zapobiegania negatywnemu wpływowi na środowisko 

przedsięwzięcia podjęte przy projektowaniu sieci wodociągowej to :

-  sieć wodociągowa wraz z jej elementami wykonany z materiałów, którym stawiane są wysokie wymagania techniczne - szczelność i trwałość. Przyjęcie takich rozwiązań zapewnia pełną szczelność sieci i eliminuje eksfiltrację wody do gruntu, jak również przejmowanie wody gruntowej do sieci,

-   prawidłowo zaprojektowana trasa sieci wodociągowej
-  właściwy sposób postępowania z mogącymi powstawać odpadami w wyniku remontów i eksploatacji.
13.  Rodzaj i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.
a) Etap realizacji inwestycji

Omawiany rodzaj przedsięwzięcia charakteryzuje się występowaniem oddziaływania na środowisko przede wszystkim w fazie jego budowy. Przy zastosowaniu rozwiązań technicznych opisanych w przedstawionych dokumentacjach projektowych w fazie eksploatacji przedsięwzięcia stwierdza się brak jego ciągłego, wtórnego, skumulowanego oddziaływania we wszystkich komponentach środowiska. 

W fazie realizacji przedsięwzięcia należy się spodziewać następujących uciążliwości dla środowiska:

-  emisja odpadów - np. kawałki rur, wycinki z połączeń odgałęzień rur, czy też nadmiar ziemi powstały z wykopów. Ilość powstających odpadów jest trudna do ustalenia zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od staranności realizacji przedsięwzięcia, 

-  emisja substancji zanieczyszczających do powietrza. Emisja będzie następowała w wyniku korzystania przy pracach budowlanych z mechanicznego sprzętu budowlanego. Do atmosfery będą emitowane typowe zanieczyszczenia komunikacyjne: dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, węglowodory, które w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac budowlanych mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń w powietrzu, 

- emisja hałasu powodowana pracą maszyn budowlanych. Budowa sieci wodociągowej ma charakter liniowego źródła hałasu i może powodować lokalne uciążliwości na terenach zabudowy mieszkaniowej wzdłuż trasy projektowanej sieci wodociągowej. 
Wymienione wyżej oddziaływanie przedsięwzięcia jest ściśle związane z czasem jego realizacji, czyli uciążliwości mają określony czas występowania. W czasie budowy jedynie niektóre prace budowlane powodują emisję hałasu i gazów do powietrza, dlatego też mogące pojawić się uciążliwości w fazie budowy mają charakter chwilowy i nieciągły, ograniczony do okresu kilku dni dla jednego punktu obserwacji. Ponadto zasięg uciążliwości powodowanych przez prace budowlane przy przedsięwzięciu mają niewielki zasięg (do 300 m). Brak oddziaływania stałego, wtórnego, skumulowanego i transgranicznego. 

Faza eksploatacji sieci wodociągowej charakteryzuje się brakiem ciągłego oddziaływania na środowisko we wszystkich jego komponentach. Przyjęte w projektach budowlanych rozwiązania techniczne zapewniają pełną szczelność sieci i przejmowanie wody gruntowej do sieci. Omawiane przedsięwzięcie charakteryzuje się w trakcie bezawaryjnej pracy brakiem oddziaływania bezpośredniego, pośredniego, wtórnego czy skumulowanego na środowisko we wszystkich jego komponentach. 
Podczas realizacji inwestycji wystąpią niedogodności i uciążliwość jedynie dla ludzi zamieszkałych w tej części miejscowości. W fazie budowy inwestycja może powodować niekorzystne oddziaływanie szczególnie poprzez:

-  zajęcie terenu

-  uciążliwość z tytułu transportu gruntu i używania sprzętu budowlanego 

b) Etap eksploatacji inwestycji.

Oddziaływanie wodociągu może pojawić się w czasie eksploatacji jedynie w sytuacji:

- dokonywania czynności serwisowych poszczególnych elementów sieci wodociągowej. W tej sytuacji do środowiska będą emitowane odpady oraz ścieki z płukania sieci. Wyżej określono ilość wody, w oparciu o szacunki eksploatacyjne obecnego systemu, jaka będzie potrzebna do utrzymania analizowanej sieci. Ścieki z płukania sieci będą transportowane do przydrożnego rowu. Ilość odpadów generowanych podczas utrzymania sieci wodociągowej można określić na poziomie szacowanej wyżej w pkt 5.3 ilości zużywanych materiałów. Właściwy sposób postępowania z powstającymi odpadami, a przede wszystkim zbieranie odpadów w miejscu ich powstania, będzie gwarantował minimalne oddziaływanie na środowisko.

- wystąpienie awarii polegającej na rozszczelnieniu rurociągu nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko, ponieważ do gruntu przedostawać się będzie woda zdatna do picia. Przyczyną mogą być np. deformacje terenu, uszkodzenie bezpośrednie przez mechaniczny sprzęt podczas prac ziemnych, złe wykonawstwo i odbiór prac budowlanych. 
Zakres prac oraz stopień przeobrażenia walorów terenów przyległych bezpośrednio do planowanej inwestycji nie stworzy istotnych trwałych zagrożeń ekologicznych. W ramach projektowanych prac budowlanych nie przewiduje się zajęcia cennych, z przyrodniczego punktu widzenia, terenów.
Po zakończeniu prac budowlanych teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

Przy wykonywaniu robót wykonawca powinien zwrócić uwagę na oszczędne gospodarowanie terenem przeznaczonym pod czasowe zajęcie.

Realizacja inwestycji nie będzie wymagała wycinki drzew. W trakcie prowadzenia robót budowlanych w pobliżu rosnących drzew wykonawca powinien pnie zabezpieczyć przed przypadkowym uszkodzeniem sprzętem mechanicznym.

Oddziaływanie na klimat akustyczny.

Ocena uciążliwości spowodowanych hałasem w trakcie realizacji inwestycji normowana jest przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826).
Do terenów zabudowy jednorodzinnej, dla których określono w ww. rozporządzeniu następujące wartości hałasu:

-  pora dnia (przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia)50 dB (A) 
-  pora nocy (przedział czasu odniesienia równy jednej, najmniej korzystnej godzinie 

nocy) 
40 dB (A)

Prace budowlane będą prowadzone jedynie w porze dziennej, z uwagi na jednorodzinny charakter zabudowy, prace sprzętem mechanicznym powinny się kończyć przed godz. 20-stą.

Na kształtowanie klimatu akustycznego w trakcie realizacji inwestycji będzie miał wpływ sprzęt użyty do wykonywania prac. Na  wykonawcy robót będzie ciążył obowiązek używania sprzętu technicznego o możliwie najlepszych parametrach akustycznych (związanych z jego właściwym stanem). Lokalizacja źródeł dźwięku będzie zmienna w czasie budowy.

Przy stosowaniu się wykonawcy do powyższych zaleceń realizacja inwestycji nie powinna spowodować nadmiernej uciążliwości dla mieszkających w pobliżu ludzi. Niedogodności te będą stosunkowo niewielkie, bowiem prowadzone będą na względnie krótkich odcinkach i będą miały charakter liniowy.

Oddziaływanie na powietrze

Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego na etapie budowy pochodzić będzie od sprzętu mechanicznego użytego do robót ziemnych tj. koparki, spycharki, pompy odwadniające oraz transportu samochodowego.

Roboty ziemne prowadzone w sposób mechaniczny oraz transport samochodowy spowodują wzrost zanieczyszczeń powietrza w pobliżu miejsca prowadzenia robót. Źródłem tych zanieczyszczeń będą zanieczyszczenia gazowe zawarte w emitowanych przez silniki spaliny. Ilość i skład spalin zależą od typów silników, ich nowoczesności i stanu technicznego.

W czasie jazdy średnie wskaźniki emisji zanieczyszczeń na kg spalonego paliwa wynoszą:

· SO2

9 g/kg

· NO2

39 g/kg

· CO


31 g/kg

· węglowodory
19 g/kg

· sadza

1,8 g/kg

Do zadań inwestora i wykonawcy należeć będzie taki dobór sprzętu, którego emisja zanieczyszczeń gazowych zawartych w spalinach nie będzie przekraczać wartości średnich, sprawnych technicznie, co ograniczy uciążliwość dla środowiska.

Gospodarka opadami

Podczas realizacji inwestycji powstaną pewne ilości odpadów:

· masy ziemne pochodzące z wykopów
· inne

Ponieważ odpady te pojawią się w związku z realizacją inwestycji, to na podstawie Art.2, ustęp 2, punkt 1 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 01.62.628), nie należy do nich stosować jej przepisów (chyba, że Decyzja o warunkach zagospodarowania i zabudowy stanowić będzie inaczej). Odpady te należy wykorzystać do zasypania części wykopów (pod warunkiem ich przydatności do tego celu), a w przypadku braku takiej możliwości powinny być przewiezione na składowisko odpadów komunalnych wskazane przez Inwestora. W dokumentacji przyjęto wywóz odpadów pozostałych z rozbiórki nawierzchni ulic, jak i gruntu pozostałego po wykonaniu zasypki kolektorów kanalizacji sanitarnej na wysypisko odpadów.

Zanieczyszczenia wód i gruntu.

Sieć wodociągowa nie spowoduje zanieczyszczenia wody gruntowej. 

Informacja o tym czy realizacja przedsięwzięcia spowoduje wzrost emisji o nie mniej niż 20%. 

Projektowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji powyżej 20%. 
14.  Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Przedsięwzięcie będzie realizowane w znacznej odległości przekraczającej 80 km od granicy państwa. Oddziaływania powodowane w trakcie realizacji przedsięwzięcia nie mają dużego zasięgu: hałas i powietrze nie przekracza kilkuset metrów (300 m). Faza eksploatacji charakteryzuje się minimalnym oddziaływaniem, głównie przejawiającym się emisją odpadów z remontów elementów sieci. W przypadku bezpośredniego zanieczyszczenia wód powierzchniowych na skutek awarii sprzętu budowlanego nie może powstać oddziaływanie transgraniczne z uwagi na kierunek spływu wód powierzchniowych na północ oraz ze względu na skalę tej awarii.

Stwierdza się, że przedsięwzięcie nie będzie powodowało w czasie jego realizacji oraz eksploatacji oddziaływania transgranicznego. 
15.  Konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Dla projektowanej inwestycji nie planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. 
16.  Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie planuje się zrealizować na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” ustanowionego Rozporządzeniem Nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu. Jedynie część sieci wodociągowej położona na zachód od drogi powiatowej oznaczonej nr działki 38/1 jednostka ewidencyjna 160907-5 Niemodlin obręb 0008 Jakubowice ark. 1 będzie położona poza tym obszarem.

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza innymi obszarami ochrony przyrody w tym poza obszarami Natura 2000. 

17.  Inne dane istotne z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia.
Planowane przedsięwzięcie nie obejmuje obszarów ochronnych wód powierzchniowych, podziemnych i ujęć wody.

18.   Teren objęty projektowaniem nie jest ujęty w planie zagospodarowania terenu miasta i gminy Niemodlin.
19.  Załączniki:

Mapa ewidencji gruntów w skali 1: 5000
Wypis z rejestru gruntów
1

