KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

1. Dane podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.
Ośrodek Kultury w Niemodlinie ul. M. Reja 1, 49-100 Niemodlin.

2. Nazwa przedsięwzięcia

Termomodernizacja budynku Domu Kultury w Niemodlinie.
Lokalizacja przedsięwzięcia: 
· adres: ul. M. Reja 1, 49-100 Niemodlin.
· nr działek ewidencyjnych i obrębów geodezyjnych: 
Działki nr: 626/2, 625/4 Jednostka ewidencyjna 160907_4, Niemodlin – Miasto, 
obręb 0027 – Niemodlin, k.m.10.
· opis terenów sąsiednich, usytuowanie względem najbliższej zabudowy: zabudowa mieszkaniowa niska oraz zabudowa szkolna przy ul. S. Reymonta w Niemodlinie.
3. Rodzaj przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie obejmuje termomodernizację budynku Domu Kultury w Niemodlinie tj. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian budynku, przebudowa kotłowni, wymiana c.o., modernizacja układu wentylacji mechanicznej w Niemodlinie przy ul. Reja 1 na działkach o nr 626/2 oraz 625/4 k.m. 10 w Niemodlinie. 
4. Skala przedsięwzięcia.

Powierzchnia istniejąca zabudowy, tj. budynku Domu Kultury w Niemodlinie wynosi 895,0m²,   kubatura 7 954m³.
Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na:

- ociepleniu ścian – metoda bezspoinowa BSO (styropian),

- wymiana okien zewnętrznych na nowe o podwyższonej szczelności ,
- wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o podwyższonej szczelności,

- kompleksowa wymiana źródeł ciepła na kotły gazowe kondensacyjne z modulowanym
   palnikiem i całej instalacji wewnętrznej c.o. Planuje się montaż 2 kotłów kondensacyjnych z palnikiem na gaz o mocy 90 KW każdy.

Materiały planowane do wykorzystania przy realizacji planowanego przedsięwzięcia:

- styrodur o grubości 10 cm – 202,833 m² (21,91m³),

- styropian: o grubości 14 cm – 704,58 m² (106,53 m³),

                    o grubości 3 cm – 80,7 m² (2,61 m³),

- wełna mineralna o grubości 16 cm – 889,409 m² (149,42 m³),

- papa termozgrzewalna – 1956,70 m²,

- okna PCV: do 0,6 m² - 4,444 m² (10 sztuk),

                     od 0,6 do 1m² - 7,781 m² (11 sztuk),

                      powyżej 1,5 m² - 50,074 m² (33 sztuki),

                      powyżej 1,5 m² - 8,448 m² (4 sztuki),

- drzwi: stalowe – 5,58 m² (3 sztuki),

              PCV – 11,42 m² (4 sztuki),

              brama stalowa – 6,88 m² (1 sztuka),

- ściana słupowo-ryglowa systemowa (przeszklenia) – 80,605 m²,
- rurociągi miedziane – 1032 m,

- grzejniki stalowe: dwupłytowe – 97 sztuk,

                                 trójpłytowe – 3 sztuki

- rurociągi stalowe – 3 m.

5. Obsługa komunikacyjna.
Nie jest konieczna.

6. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, powierzchnia obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania.
      Powierzchnia istniejąca zabudowy tj. budynku Domu Kultury w Niemodlinie wynosi  895,0m², kubatura 7 954m³. Powierzchnia działek na których posadowiony jest budynek Domu Kultury w Niemodlinie wynosi:

- działka nr 625/4 – 2.3681 ha,

- działka nr 626/2 – 0.2193 ha.
Dotychczasowe użytkowanie terenu z planowanym jego zagospodarowaniem nie ulegnie zmianie.
Nie planuje się wykonania dodatkowej zabudowy na działkach objętych planowanym przedsięwzięciem ani wyłączenia z powierzchni biologicznie czynnej.
Obecnie teren działek na których planuje się realizację opisywanego przedsięwzięcia stanowi otoczenie budynku Domu Kultury w Niemodlinie i wykorzystywany jest jako tereny zielone. Budynek w którym planuje się przeprowadzenie termomodernizacji jest obecnie wykorzystywany jako siedziba Domu Kultury w Niemodlinie. 
7. Pokrycie nieruchomości szatą roślinną:

Przy realizacji planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność usuwania drzew i krzewów. 
8. Rodzaj technologii. 
- ocieplenie ścian – metoda bezspoinowa BSO (styropian),

- wymiana okien zewnętrznych na nowe o podwyższonej szczelności ,

- wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o podwyższonej szczelności,

- kompleksowa wymiana źródeł ciepła na kotły gazowe kondensacyjne z modulowanym
   palnikiem i całej instalacji wewnętrznej c.o. Planuje się montaż 2 kotłów kondensacyjnych z palnikiem na gaz o mocy 90 KW każdy.

- styrodur o grubości 10 cm – 202,833 m² (21,91m³),

- styropian: o grubości 14 cm – 704,58 m² (106,53 m³),

                    o grubości 3 cm – 80,7 m² (2,61 m³),

- wełna mineralna o grubości 16 cm – 889,409 m² (149,42 m³),

- papa termozgrzewalna – 1956,70 m²,

- okna PCV: do 0,6 m² - 4,444 m² (10 sztuk),

                     od 0,6 do 1m² - 7,781 m² (11 sztuk),

                      powyżej 1,5 m² - 50,074 m² (33 sztuki),

                     powyżej 1,5 m² - 8,448 m² (4 sztuki),

- drzwi: stalowe – 5,58 m² (3 sztuki),

              PCV – 11,42 m² (4 sztuki),

              brama stalowa – 6,88 m² (1 sztuka),

- ściana słupowo-ryglowa systemowa (przeszklenia) – 80,605 m²,

- rurociągi miedziane – 1032 m,

- grzejniki stalowe: dwupłytowe – 97 sztuk,

                                 trójpłytowe – 3 sztuki

- rurociągi stalowe – 3 m.

9. Ewentualne warianty.
Wybór wariantu przedsięwzięcia, oraz rodzaju technologii został poprzedzony wnikliwą analizą możliwych rozwiązań technologiczno-organizacyjnych pod względem technologicznym, ekonomiczno-finansowym  oraz oddziaływania na środowisko naturalne. 

10. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii: wyłącznie do celów użytkowych
	WODA:

	Źródło (wody powierzchniowe, podziemne, wodociąg)
	Miejsce 

poboru / ujęcia / zakupu 

wody
	Ilość wykorzystywanej wody [m3]

	
	
	cele socjalno-bytowe
	cele technologiczne
	inne cele

	Wodociąg miejski
	
	wg licznika
	-
	-

	
	
	
	
	


	PALIWA:

	Rodzaj paliwa
	Ilość wykorzystywanego paliwa

Mg/rok

	węgiel
	-

	gaz
	40m³/rok

	olej
	-

	koks
	-

	inne
	-


	ENERGIA:

	Rodzaj
	Zapotrzebowanie na energię 

[kW] / [MW] / m3/h

	elektryczna
	-

	cieplna
	-

	gazowa
	180KW/21


Przy realizacji i funkcjonowaniu planowanego przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane źródła energii odnawialnej. 
11. Rozwiązania chroniące.
Realizacja planowanego przedsięwzięcia zapewni mniejsze zużycie energii potrzebnej do ogrzania budynku w którym mieści się Dom Kultury. Dotychczas budynek ten ogrzewany przy pomocy dwóch pieców węglowych centralnego ogrzewania. Przyjęte rozwiązania zapewnią zmniejszenie oddziaływania emisji z kotłowni na środowisko.
12. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii oraz przewidywane oddziaływania (wraz z określeniem wielkości, złożoności, prawdopodobieństwa, czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania), przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko i uwzględnieniu powiązań z innymi przedsięwzięciami oraz możliwości kumulowania się oddziaływań.
a) Etap realizacji przedsięwzięcia


Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia nie będą wprowadzane do środowiska substancje lub energie. Ewentualne oddziaływanie powstałe przy wykonywaniu prac termomodernizacyjnych zamknie się w granicy działek na których planuje się realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.
Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia będą powstawały następujące odpady:

1. Z demontażu okien drewnianych:

· do 1 m² - 21 szuk, kod odpadu 17 02 01 oraz 17 02 02
· do 2 m² - 33 sztuki, kod odpadu 17 02 01 oraz 17 02 02
· powyżej 2 m² - 4 sztuki, kod odpadu 17 02 01 oraz 17 02 02
2. Z demontażu okien stalowych – 153,61 m², kod odpadu 17 02 02 oraz 17 04 05
3. Z demontażu drzwi wewnętrznych z ościeżnicy stalowych:

· do 2 m² - 5 sztuk, kod odpadu 17 02 01 oraz 17 04 05
· powyżej 2 m² - 3 sztuki, kod odpadu 17 02 01 oraz 17 04 05
4. Z demontażu grzejników:

· Żeliwne do 8 elementów – 22 kpl, kod odpadu 17 04 05
· Żeliwne do 12 elementów – 20 kpl, kod odpadu 17 04 05
· Żeliwne do 16 elementów – 21 kpl, kod odpadu 17 04 05
· Żeliwne z rur ożebrowanych – 4 sztuki, kod odpadu 17 04 05
· Z rur stalowych – 10 m,  kod odpadu 17 04 05
5. Z demontażu rur stalowych – 530 m, kod odpadu 17 04 05
6. Gruz:
· Gruz ceglany – 27,84 Mg, kod odpadu 17 01 02

· Gruz betonowy – 27,84 Mg, kod odpadu 17 01 01.

b) Etap eksploatacji przedsięwzięcia


· Charakterystyka źródeł emisji: 2 kotły grzewcze gazowe o mocy sumarycznej 180 KW podłączone do 2 kominów spalinowych o średnicy 150 mm i wysokości 14,0 m każdy.
Zainstalowane urządzenia energetyczne

	L.p.
	Rodzaj kotła
	Moc

[kW/MW]
	Emitor

wysokość / średnica

[m]
	Paliwo

(węgiel, gaz, olej, 
koks, inne)
	Stan techniczny

	1
	2 kotły kondensacyjne
	90 KW
	14,0
	gaz
	nowe

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Emisje do powietrza, ich źródło, rodzaje, wielkość emisji i zasięg oddziaływania:

źródłem emisji jest kotłownia gazowa. Emitory – 2 kominy spalinowe o wysokości 14,0m.
- dwutlenek siarki
- 0,516 kg/rok
- dwutlenek azotu
- 8,295 kg/rok
- dwutlenek węgla
- 12673 kg/rok
- tlenek węgla

- 2,074 kg/rok
- pył ogółem

- 0,097 kg/rok.





c) Etap likwidacji przedsięwzięcia.
Nie przewiduje się likwidacji planowanego przedsięwzięcia. 

d) Informacje o tym, czy realizacja przedsięwzięcia spowoduje wzrost emisji o nie mniej niż 20% lub wzrost zużycia surowców (w tym wody), materiałów, paliw, energii o nie mniej niż 20% .
Planowane przedsięwzięcie, zarówno na etapie realizacji jak i funkcjonowania nie spowoduje wzrost emisji o nie mniej niż 20% lub wzrost zużycia surowców (w tym wody), materiałów, paliw, energii o nie mniej niż 20% .

13. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko. 
Przy realizacji i funkcjonowaniu planowanego przedsięwzięcia nie występuje możliwość jego trans granicznego oddziaływania. 

14. Konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska)
Przy realizacji i funkcjonowaniu planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. 
15. Dane o obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 ze zm.) znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.
Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie miasta Niemodlin, który znajduje się poza obszarem chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie” i jest nim otoczony. Teren planowanej inwestycji znajduje się poza bezpośrednim sąsiedztwem obszarów Natura 2000 „Bory Niemodlińskie”, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi i stanowiskami gatunków roślin 
i zwierząt. Odległość od najbliższego inwestycji obszaru chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie” wynosi około 400 m. Odległość od obszaru planowanego Natura 2000 wynosi około 1600 m. Ze względu na ukształtowanie terenu i pokrycie szatą roślinną planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na planowany obszar Natura 2000 „Bory Niemodlińskie” i nie będzie na ten obszar oddziaływać, nie będzie też oddziaływać na obszar chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie”

Najbliższe obszary NATURA 2000 lub proponowane do objęcia tym programem znajdują się:

w powiecie opolskim- Bory Niemodlińskie ( 1600m)

inne najbliższe:

w powiecie prudnickim i nyskim – Góry Opawskie

w powiecie nyskim – Forty Nyskie

w powiecie opolskim i brzeskim – Grądy Odrzańskie

w powiecie strzeleckim – Góra Świętej Anny

w powiecie strzeleckim – Kamień Śląski

16. Inne dane istotne z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia.
Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane poza obszarem ochronnym ujęć wodnych, poza ternami zalewowymi, Ne jej terenie ani w pobliżu nie zostały przekroczone standardy jakości środowiska i nie występują grunty zanieczyszczone.

17. Wnioski końcowe

Przedsięwzięcie Termomodernizacja budynku ze zmianą źródła ogrzewania z węglowego na gazowe nie pogorszy wpływu na środowisko naturalne.

.............................................




................................................

miejscowość, dnia 





podpis Wnioskodawcy

PAGE  
1

