Urząd Miejski Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

KARTA     INFORMACYJNA  PRZEDSIĘWZIĘCIA
Polegającego na budowie: kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami Kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Gościejowickiej w Niemodlinie.
Inwestycja zlokalizowana zostanie na działkach o numerach ewidencyjnych obręb Niemodlin, k.m. 12: 1017, 1020/3,1020/2, 1020/1, 1016/9, 1016/11, 1016/23.

ZAKŁAD USŁUG I ROBÓT WODNYCH Sp. z o. o. 45-317 OPOLE ul. G. MORCINKA 43
SPIS TREŚCI
1)  Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.
2)  Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną.
3)  Rodzaje technologii.
4) Warianty przedsięwzięcia.
5)  Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i  innych
wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.
6)  Rozwiązania chroniące środowisko.
7)  Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii  przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.
8)  Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko
9)  Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdującej się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia
ZAKŁAD USŁUG I ROBÓT WODNYCH Sp. z o.o. 45-317 OPOLE ul. G. MORCINKA 43
1) Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.
Projektowaną inwestycją jest sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Gościejowickiej w Niemodlinie.
Kanalizacja sanitarna będzie odprowadzać ścieki komunalne z zabudowań położonych przy ulicy Gościejowickiej w Niemodlinie do kanalizacji sanitarnej w ulicy Opolskiej w Niemodlinie i dalej do oczyszczalni ścieków w Gościejowicach Małych.
Każda posesja będzie posiadała możliwość podłączenia   się do sieci   za pomocą przyłącza kanalizacyjnego z pominięciem istniejącego osadnika. Podstawowe dane przedsięwzięcia przedstawiono w tabeli - strona 3 pkt. 5 opisu. Przedmiotowa inwestycja jest inwestycją liniową i przebiega przez'.
•    działki prywatnych właścicieli posesji
•    drogi powiatowe i gminne
2)  Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną Z uwagi na podziemny charakter inwestycji nie spowoduje ona zmian w sposobie użytkowania terenu.
Nie  występują ograniczenia  stałe wynikające  z  potrzeb  inwestycji.     Na  terenie projektowanej inwestycji nie przewiduje się wycinki żadnych drzew.
3)  Rodzaje technologii.
Planuje się wykonanie inwestycji w postaci wykopów umocnionych szalunkami w drogach, na posesjach oraz przy znacznym zbliżeniu do zabudowań oraz w poboczach dróg.
Inwestycja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej planowana jest do wykonania z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy 4> 200 -160 mm.
4) Warianty przedsięwzięcia.
Nie planuje się innych wariantów inwestycji niż opracowane w projekcie.
5) Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.
Dla potrzeb inwestycji nie planuje się wykorzystanie energii elektrycznej. Potrzeby w zakresie podstawowych surowców:
•    pospółka    lub   piasek   na   wykonanie   podsypek   i   obsypek   rurociągów kanalizacyjnych 220,0 m3,
Potrzeby w zakresie podstawowych materiałów :
	LP

	WYSZCZEGÓLNIENIE

	JEDN.

	ILOŚĆ


	1

	2

	3

	4


	
	SIEĆ  KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY

	
	

	
	GOŚCIEJOWICKIEJ W NIEMODLINIE

	
	

	1.

	Całkowita długość kanalizacji sanitarnej :

	
	

	
	-     rury PVC 0 200 mm

	mb

	325,0


	
	-     rury PVC0 160 mm

	mb

	108,0



ZAKŁAD USŁUG I ROBÓT WODNYCH Sp. z o.o. 45-317 OPOLE ul. G. MORCINKA 43
6)  Rozwiązania chroniące środowisko.
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej nie przewiduje zanieczyszczenia:
-    powierzchni ziemi (gleby),
-    wody powierzchniowej oraz podziemnej, powietrza
W przypadku kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewiduje się, że sieć będzie szczelna Ścieki nie przedostaną się do gleby i wód powierzchniowych.
Podczas eksploatacji sieci kanalizacyjnej i przydomowych przepompowni ścieków nie wystąpi :
emisja zanieczyszczeń
podwyższony zakres hałasu - nie spowoduje przekroczenia jakości środowiska
poza     terenem   do   którego     prowadzący  instalację  posiada  tytut  prawny  -
w rozumieniu ustawy   „Prawo Ochrony Środowiska" (art. 144 ust.2).
7)   Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.
Nie przewiduje się wprowadzenia żadnych substancji szkodliwych dla środowiska podczas prowadzenia prac i inwestycyjnych jak również nie zachodzi obawa zanieczyszczenia środowiska w trakcie eksploatacji sieci.
8) Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
Brak
9)  Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej nie będzie usytuowana na terenach objętych formami ochrony przyrody wymienionymi w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.(Dz.U.Nr 92, póz. 880) i w przepisach do ustawy dot. obszaru NATURA 2000.

